Описание развертывания компиляции и исползования пакета libfprint под node.js

Для установки модщифицированного пакета libfprint содержащего драйвер сканера Grow R303T необходимо:

1) Установить базовый набор приложений поддержки сканера отпечатков пальца.

(инструкция на английском доступна на https://launchpad.net/~fingerprint/+archive/ubuntu/fprint)

Команды:

sudo add-apt-repository ppa:fingerprint/fprint

sudo apt-get update

sudo apt-get install libfprint0 fprint-demo libpam-fprintd

После этого необходимо заменить установленную версию пакета libfprint на версию с поддержкой сканера Grow R303T

Для чего необходимо переустановить данный пакет из приложенного файла с помощью команды

sudo dpkg -i ./libfprint0_0.7.0-git20180311-1-1ppa1~xenial1_amd64.deb

Или скопировать файл «libfprint.so.0.0.0» из текущей папки в папку /usr/lib/ заменив при этом находящийся там файл. Команда: sudo cp libfprint.so.0.0.0 /usr/lib/

2) Установить файлы для компиляции модуля node.js

sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev bzip2 build-essential libssl-dev python git subversion aptitude libstdc++6 pkg-config libglib2.0-0 libvips-dev libavahi-compat-libdnssd-dev

Пакет libglib2.0 необходимо переустановить на приложенный (в родном ошибка ).

sudo dpkg -i libglib2.0-0_2.56.2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb

3) выполнить компиляцию модуля через npm -i или node-gyp rebuild