BLE固件升级的bin文件的尾部

信息说明

谭伟

2015-07-23

修改记录

| 编号 | 修订内容简述 | 修订日期 | 版本 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初稿 | 2015/07/23 | 1.0.0 | 谭伟 |

目录

1	概述	4

2	术语	4

3	bin固件文件尾部信息体的结构	5

4	用于测试的例子	6

概述

为了在传输BLE固件文件过程中对固件文件进行校验和检测、版本检测以及有效性检测等，在真正的固件文件末尾加入了具有特定结构的信息体，这些信息体包含有软版本号、硬件版本号、16位的校验和等内容。在MCU接收后需要对整个固件文件进行有效性检测。

术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| BLE | 低功耗蓝牙 |
| DFU | 设备固件升级(Device Firmware Upgrade) |
| SOFTWARE_VERSION | 软件版本号 |
| HARDWARE_VERSION | 硬件版本号 |
| CHECKSUM | 检验和 |

bin固件文件尾部信息体的结构

如图1：

图1  bin固件文件尾部信息体的结构

其中：

SW_VERSION：软件版本号(4字节)

HW_VERSION：硬件版本号(4字节)

AA:        ：16位校验和0xAABB的高字节

BB:        ：16位校验和0xAABB的低字节

XX:        ：无需关心，另有它用

数据均为小端对齐。

对应的数据流结构为：

图2 数据流的结构

其中S[]为软件版本号，H[]为硬件版本号，AA为校验和0xAABB的高字节，BB为校验和0xAABB的低字节。

用于测试的例子

例如，上传的用于测试所用的BLE APP固件(BLE_APP_CHECKSUM_TEST.bin)中，

SW_VERSION      = 0x12345678

HW_VERSION      = 0x87654321

CHECKSUM        = 0x0DD3

对应的数据流结构为：

图3 测试文件的数据流结构